# 需求审查一页纸

项目：基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统。Atlas 200I DK A2（昇腾 310B NPU）+ Dofbot 六舵机机械臂 + 腕部单目相机。

① 做什么：相机看到 → 算坐标 → 臂动 → 抓起并投放 → 记录。

| 档 | 功能 |
| --- | --- |
| 必做 5 项 | B1 YOLO 检测 · B2 抓取与定点投放 · B3 Web 运行日志 · B4 兜底机制 · B5 实体容器投放 |
| 排期内 12 项 | Web 控制面板、三种模式、导出、定时、声光反馈、堵转保护；手势+表情、语音、多端访问；溢满检测、就近优先、未知物体告警 |
| 备选 2 项 | 堆叠优先抓取、自动搭积木塔（需要更新抓取模型，不排期） |

② 不做什么：多机协同；压力传感（想要但放弃）；自动翻面（想要但放弃）；自动避障；不同形状的抓取优先级；非方块真实垃圾；深度相机。

③ 验收指标

| 功能 | 验收线 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| B1 识别 | mAP@0.5 ≥ 0.90；NPU 单帧 ≤ 50 ms | 0.952；12.9 ms（已实测） |
| B2 分拣 | 离基座 13–28 cm 任意位置；连续 10 轮 ≥ 8 轮四块全中；单块 ≤ 30 s | 最好一轮 4/4、整轮 99 s、单块 22 s；成功率样本不足 |
| B3 前端 | 4 个页面；事件写入到展示 ≤ 1 s；每条 6 个字段 | 未开始 |
| B4 兜底 | 连续 10 轮无人工干预；单次失败处理 ≤ 5 s；四类失败全覆盖 | 7 条失败路径已实现并有测试，未量化 |
| B5 容器 | 开口 ≥ 8 cm；连续 10 轮 ≥ 8 轮全部落入正确容器；0 次碰倒 | 未到货 |

④ 接口契约：感知 → 执行 scene.json（块中心 cm、朝向 度、类别）；执行 → 前端 log.jsonl（时间 秒、事件、来源坐标 cm、容器、耗时 秒、夹爪回读 度）；前端 → 执行 控制指令 JSON（cmd、joints_deg 度、target_cm 厘米）。前端只读 log.jsonl，不依赖机械臂在线。

⑤ 已知风险

| 卡在哪 | 替代方案 |
| --- | --- |
| 近端带（y ≤ 13 cm）横向偏约 2 cm，一块连续两次夹空 | 抓前下探核对高度；仍不稳则工作区收缩到 y ≥ 13 cm |
| 夹爪舵机忽略大跨度指令，22 次里 6 次 | 先夹，回读没动再唤醒重试，最多 3 次，仍失败跳过并记日志 |
| 坐标与时钟错位：下探曾偏高 0.8 cm；板卡时钟快 8 小时 | 高度以触碰标定为准，相机只给 x/y；延迟用同一设备时钟测 |

排期：10.23 前端与控制面板 → 11.6 容器联调与兜底量化 → 11.13 中期展示必做 5 项全部可演示 → 12.18 冻结 → 12.25 答辩。